*********NOTAS IMPORTANTES DURANTE EL PROCEDIMIENTO GM*********

A) EL AUTO DEBE DE ESTAR "FULL" DE BATERIA, PREFERIBLEMENTE INSTALAR 
UN CARGADOR DE BATERIA.(SI EL AUTO DURANTE ESTE PROCEDIMIENTO BAJA
DE LOS 11V EL AUTO NO DESACTIVARA LA SEGURIDAD Y TENDRAS QUE COMENZAR EL PROCESO NUEVAMENTE.

B) MANTENER TODOS LOS ACCESORIOS DEL AUTO APAGADOS DURANTE EL PROCESO.

C) NO REALIZAR NINGUN TIPO DE PRUEBA EN EL AUTO DURANTE EL PROCESO, ESTO PODRIA ANULAR EL PROCESO.



************* PROCEDIMIENTO GM ************* 
1) "STARTEAR" EL AUTO POR 2 SEGUNDOS Y DEJAR EL "SWITCH"
DE ENCENDIDO EN "ON" POR 12 MINUTOS.
2) GIRAR EL "SWITCH" DE ENCENDIDO A "OFF" POR 30 SEGUNDOS 
3) REPETIR PASO # 1
4) REPETIR PASO # 2
5) REPETIR PASO # 1
6) REPETIR PASO # 2
7) GIRAR "SWITCH" DE ENCENDIDO A "ON" SIN "STARTEAR" POR
30 SEGUNDOS.
LUEGO DE ESTOS PASOS LA LUZ DE "SECURITY" DEBE DE APAGARSE Y 
PUEDES ENCENDER EL AUTO.

*****LOMAS VERDES AUTO COMPUTER INC.*****
N-16 LOMAS VERDES AVE.
URB. LOMAS VERDES
BAYAMON, P.R. 00956-3102
*****787-779-7032  / 787-531-7228*****

WEB:  www.computadorasparaautos.com

Email: lomasverdescomputer@hotmail.com